一、 背景与目标

CIS-RAN相关的接口定义与标准化工作解构为“识别保障类”、“在网计算类”和“能力开放类”三个维度。此分类对应了算力业务在网络中闭环流转的三个必经环节：

识别保障类（识别与触发前提）： 这是通算融合业务的入口。网络必须首先具备端到端识别特定AI业务流（如大模型交互、特定智能体切片）的能力，才能为这些业务提供可签约的差异化SLA保障，这也是触发基站进行本地算力分流的先决条件。

在网计算类（内部控制与执行）： 这是通算融合架构的核心支撑。在识别并决定分流后，基站与算力节点之间需要标准化的接口来规范算力卸载请求、资源状态同步及数据路由。只有拉通内部控制，才能有效控制算力卸载的整体响应时延抖动，提供确定性计算指标。

能力开放类（外部赋能与变现）： 这是通算融合的价值出口（即RAN4AI）。基站沉淀的算力资源和网络原生智能能力，最终需要通过标准化的API接口向第三方应用或终端侧开放调用，从而真正赋能网外多智能体协同，有效降低终端本体的成本与功耗。

这三类接口完整覆盖了算力业务“输入识别 -> 内部计算卸载 -> 外部能力调用”的全流程。明确这三方面的具体定义与标准化状态，将为我们在3GPP、O-RAN及ITU等组织的下一步标准推进提供清晰的路线图。

- 关键接口定义与标准化状态总览

1. 保障类：端到端业务/用户标识接口 (责任人：王智)

接口作用：建立端到端的业务特征识别机制，使基站能够精准感知上层应用需求。基站通过这两种方式获取业务流级或包级需求 ，从而在接入网侧触发本地业务分流，或实施差异化的确定性 QoS 保障（如时延抖动控制）。

- 主要服务用例：分层分级保障加速

  - 应用级/用户级优先保障（侧重整体加速）： 针对特定高优应用实施整体的分层分级加速。例如，针对字节“豆包”等特定 AI 手机业务的优先保障。

  - 流级/包级精细化保障（侧重同业务内差异化）： 深入业务流内部，对不同重要性的数据包进行精准感知与区分。例如，在长视频、直播或 XR 业务中，识别并对关键的 I 帧（如：5QI 4，GBR=10/5Mbps）和非关键的 P 帧（如：5QI 66，GBR=5/3Mbps）实施差异化的资源分配 。

  - 高实时算力调度保障（侧重极速网络响应）： 针对端网云高度协同的任务，保障严苛的确定性时延。例如，具身智能、网联汽车等高实时性要求终端的算力卸载任务识别与优先调度。

- 主要包含信息：

  - 细粒度的业务标识信元（如：扩展的 Slice ID、随路业务标签 App ID）；

  - 业务对应的 QoS/SLA 需求指标（如：确定性时延阈值、算力响应时间要求）；

- 标准化组织与难度预判及建议：

  - 标准化组织： 3GPP SA2（系统架构）与 RAN 联合推进。

  - 难度预判对比：

- 方案1（控制面增强5QI机制）： 需更新 QoS 映射规则 。该方案对产业改动较小 ，难度较低。但扫码等短时突发类业务控制信令开销较大 ，且时延敏感类业务的信令交互时延较长（约150ms）。

- 方案2（用户面新增随路包携带）： 需定义用户面包头字段并更新数据包映射规则 。该方案对产业改动较大 ，难度较高。但优势在于控制信令开销较小 ，且业务感知和保障的实时性极高（0~数十ms，甚至无延迟）。

- 推进建议：综合产业和性能因素，建议 5G-A 阶段优选控制面业务级/包级 QoS 承载方式 。为更好兼容未来时延敏感业务，6G 阶段重点推进用户面随路包方式 。

2. 计算类：AI计算节点与基站间接口 (责任人：张凯)

接口作用： 实现接入网无线逻辑控制单元与内嵌算力节点（Node）之间的深度融合与协同，支撑算力卸载任务在网内的闭环控制，保障端到端算力卸载的确定性响应指标。

主要服务用例： 基站本地智能分流计算（如：用户利用基站算力“养虾”类重渲染业务）。

终端本体AI任务向6G网络卸载（如：CIS-RAN具身智能机器人的视觉AI推理任务卸载）。

主要包含信息： 状态同步信息： Node节点算力资源与模型可用状态的周期性或事件触发上报（如：CPU/GPU利用率、AI模型实例化状态）。

控制交互信息： 无线侧向Node下发的计算任务卸载请求、数据路由规则、以及基于无线连接状态的算力调度指令。

标准化组织与难度预判及建议（待芳姐补充）：

- 标准化组织：3GPP RAN（主备）、O-RAN（后备）。

- 难度预判： 【待评估，预计极高。3GPP传统上排斥将算力节点定义为RAN内部标准网元】

- 推进建议： 在3GPP侧继续尝试推动“Node”概念，强调通算智融合控制对降低无线传输时延抖动的必要性；同时重点布局O-RAN联盟，探索在WG2/WG3中扩展E2接口或定义新接口来实现基站与边缘算力的交互。

3. 能力开放类：AI计算节点/基站对外能力开放API (责任人：响哥)

接口作用： 将基站侧沉淀的通信能力和AI算力模型能力以IT化接口的形式向北向开放，赋能第三方应用及网外智能体，实现RAN4AI（网络赋能AI业务）的价值变现。

主要服务用例：第三方AI开发者调用基站侧部署的通用大模型/小模型API。

网内智能体与网外（终端侧/云侧）多智能体协同，调用基站网络状态预测数据（如：实时传输时延预测结果）优化业务侧传输策略。

主要包含信息：网络能力信息： 信道质量预测、拥塞状态、定位信息等网络原生数据接口。

算力调用信息： 算力资源申请/释放指令、AI模型推理请求与结果返回格式。

标准化组织与难度预判及建议（待芳姐补充）：

- 标准化组织： ITU、O-RAN联盟、或特定的开源API联盟。

- 难度预判： 【待评估，预计阻力较小，但竞争激烈】

- 推进建议： 明确该部分非3GPP RAN主导范畴。建议重点在O-RAN联盟的RIC体系（R1/A1接口开放）或SMO北向接口中推动标准化定义，或结合当前业界主流的开源智能体框架（如OpenClaw等）直接输出企业级API规范事实标准。

三、 总结与下一步建议

XXXXX